Richtlijnen

Voor de aanlevering van digitaal artwork.

Om uw grafische bestanden probleemloos, correct en voordelig te kunnen verwerken, kan het artwork het best digitaal bij ons worden aangeleverd.

Wij vragen u vriendelijk om daarbij de volgende punten in de gaten te houden.

- Artwork/werktekening

Vervaardigd met Apple Macintosh met één va de volgende programma’s:

  Indesign	 Illustrator	 Photoshop	 Xpress

Bestandsformaten

Adobe Illustrator (ai), EPS, TIFF of Indesign.

Alleen laatste versie van de data a.u.b. herkenbaar en traceerbaar wegschrijven/opslaan!

Andere opmaakprogramma’s (o.a. Coreldraw) kunnen evt. worden verwerkt, maar de kosten voor de benodigde data-conversie zullen dan aan u worden doorberekend. Neem voor de aanlevering van afwijkende opmaakprogramma’s a.u.b. vooraf contact met ons op.

- Data aanlevering

Voorzien van:						Beelddragers :

- Verwerkingsprogramma			 CD-ROM

- gebruikte software en versie		 DVD

- bestandsnaam

Data-organisatie:

- basisdata

- beelden (1:1, 300 dpi) Logo’s

- werktekening

- Digitaal						4. Barcodes

Bij het digitaal doorsturen van bestanden

a.u.b. altijd van tevoren contact met ons

opnemen.

- E-mail (max. 9MB)				 Type code (EAN/ITF-code, etc.)

- FTP						 Nummer

 Grootte (100%)

5. Uitdraai/prints/Kleurreferentie

Bij aanlevering van digitaal artwork altijd

print van de laatste versie meesturen:

 Zwart/wit

 Kleur

 Kleurscheiding

 Maataanduiding

 Schaal (liefst 100%)

 Pantone nrs. Coated/Uncoated

 Kleurreferentie/monster

6. Maatvoering

Om verwarring over de maatvoering te voorkomen, vragen wij u om het netto afgewerkte formaat in mm. aan ons op te geven.

 Rolbreedte 		…..mm.

 Afslaglengte 	……mm.

 Lengte		……mm.

 Breedte		……mm.

 Diameter 		Ø ………mm.

7. Fonts.

Niet alle bestaande letterfonts zijn in ons bezit. Daarom adviseren wij altijd om alle gebruikte fonts met het betreffende artwork mee te sturen.

8. Aanbevelingen.

Wij drukken in raster 34/48.

Minimale lijndikte		 positief  0,2 mm.

 negatief 0,4 mm.

Minimale font- corpsgrootte  positief    6 pt.

 negatief  9 pt.

Verlooprasters : eventuele verlooprasters dienen te worden begrensd tussen

10-90% om plotseling afbreken van de punt te voorkomen.